D2008型（含无线发射组件）

电子称重仪表

使用说明书

2013年07月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

●请妥善保管本产品说明书，以备查阅

宁波柯力传感科技股份有限公司

目录

第一章  技术参数	1

第二章 常规操作说明	2

一 、开机及开机自动置零	2

二 、手动置零	2

三、去皮	2

四、清皮	2

五、日期与时间查询与设置	2

第三章   称重记录的储存与打印	2

一．称重记录的储存	2

二. 车号皮重的设置与清除方法：	3

三、车号皮重的批量查看与清除方法：	3

四. 称重记录的打印	3

五. 明细报表打印	4

六．称重记录的查询与清除	4

七．称重记录和车号皮重的全部删除操作	5

八．查询打印	5

第四章 信息提示	5

附录 A：打印操作举例：	6

附录 B：明细表及统计报表示例	7

- 仪表电源接地线必须符合电气安全规定，接线盒、传感器的外壳必须接地良好。

- 数字传感器与仪表的连接必须可靠，数字传感器的屏蔽线必须可靠接地。

▲ 在仪表通电状态下，所有连接线不允许进行插拔，防止静电和漏电损坏仪表或传感器。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

▲ 在雷雨季节，系统必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，

确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

▲ 不得在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得在有压力的罐装系统中使用。

▲ 仪表和传感器须远离强电场强磁场，远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

▲ 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

▲ 本产品非经技术监督部门授权，不得擅自开启铅封，不破坏铅封不能标定。

◆ 为保证仪表显示清晰和使用寿命，仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

◆ 仪表不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

◆ 在插拔仪表与外部设备连接线前，必须先切断仪表及相应设备电源。

◆ 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改连接。

◆ 本仪表属于精密测量仪器，为保证计量的准确性，未经授权不允许随意打开。

◆ 超过保修期以及人为故障或其他意外损坏，生产厂对仪表实行收费维修。

# 第一章  技术参数

1、型    号：   D12-B、D12-BP(面板热敏微打)、D12-BP1(面板针式微打)---塑料+双覆膜+轻触按键

D12-Y、D12-YP(面板热敏微打)、 D12-YP1(面板针式微打)-- 塑料+薄膜按键

2、数字传感器接口：

通信方式       RS485

信号传输距离   在接12数字传感器情况下总线可接至30米，如需更长，请与本公司联系

传输波特率     9600、19200bps

激励电源       DC12~14.8V

数字接口能力   最多可接16个数字传感器

支持通信协议   C型、E型和K型数字协议

3、显示：             7位LED数码管，7个状态指示符。

4、键盘

数字键         0 ~ 9

功能键         24个（10个与数字键复合）

5、时钟：             可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月；

6、大屏幕显示无线接口

传输方式       无线RS232

传输波特率     1200bps

无线通讯频段   470 – 510 MHz

编码调制方式   GFSK调制

最大发射功率   10mW

接收灵敏度：    -125 dBm

7、串行通讯接口     (与传感器接口电气隔离)

传输方式       RS232

波特率         1200/2400/4800/9600/19200可选

8、打印接口         (与传感器接口电气隔离)

配置标准并行打印接口，可配接EPSON LQ-300K＋Ⅱ、EPSON LQ-300K、EPSON LQ-680K 、EPSON LQ-730K 、EPSON LQ-1600K（＋）、KX-P1131、KX-P1121、DS-300等宽行打印机及外接思普瑞特POS58Ⅳ，中崎AB-300K打印机。P带热敏微打（纸直径*宽φ30×57mm）， P1带针式微打（纸直径*宽φ40×44mm）。

9、数据储存

可贮存1000组车号皮重，1500组最新称重记录，300组最新不完整称重记录，6组最新过载记录。

10、使用环境

电源输入     AC110~220V  50~60HZ

DC 12V

使用温度     0℃ ~ 40℃

储运温度     -25℃ ~ 55℃

相对湿度     ≤85%RH

# 第二章 常规操作说明

## 一 、开机及开机自动置零

接通电源并打开电源开关，仪表进行自检，自检正常后自动进入开机置零状态【--S--】。

开机时，如果零点偏离，但仍在设置的范围内，仪表将自动置零。

开机置零范围详见调试说明书中常规参数设置。

## 二 、手动置零

只有稳定标志符亮时，才可以进行置零操作。

超过手动置零范围,【置零】键将不起作用。置零范围详见调试说明书中常规参数设置。

按【置零】键，可以使仪表回零，此时零位标志符亮。

## 三、去皮

本仪表提供两种去皮方式：

在称重显示状态下。

A：一般去皮：

显示重量大于0且称量稳定时，按【去皮】键，可将显示的重量值作为皮重扣除，此时仪表显示净重值，去皮标志符亮。毛重指示符灭。

B: 预置皮重：

按【设皮】键，仪表显示【P******】，输入皮重，按【输入】，去皮标志符亮。

## 四、清皮

有两种清皮方式：

A、在去皮状态下,置按【置零】键，可以退出去出状态并置零，该操作范围受Pn参数约束。

B、按【设皮】，将当前皮重设为0；

## 五、日期与时间查询与设置

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【时钟】 | d12.05.13 | 显示当前日期 |
| 2 | 按【数字键】 | d12.05.13 | 修改日期 |
| 3 | 按【120515】 | d12.05.15 | 输入正确日期 |
| 4 | 按【输入】 | d09.08.15 | 显示当前日期 |
| 5 | 按【输入】 | t12.53.48 | 注：定时关机功能开启后，将不能修改日期 |
| 6 | 按【数字键】 | t12.53.30 | 显示当前时间 |
| 7 | 按【125345】 | t12.53.45 | 输入正确日期 |
| 8 | 按【输入】 | t12.53.45 | 显示当前时间 |
| 9 | 按【称重】 | 称重界面 |  |

# 第三章   称重记录的储存与打印

## 一．称重记录的储存

（1） 本仪表规定车号为5位数（00001~99999），货号为3位数（0~255），。

（2） 最多可以存储1500组称重记录，存储满后，自动删除最早的那组记录。

（3） 数据贮存有以下三种方式：

① 直接一次称重（按【储存1】键）储存：进行一次称量便将当前数据构成一组记录贮存和打印。

② 称量时先预置或调用已知车号的皮重，一次（按【储存1】键）储存构成一组完整记录；或称量的不是装载货物的车辆而仅仅是一个货物（车号为0），一次（按【储存2】或【储存1】键）储存构成一组完整记录。

③ 两次称重（按【储存2】键）储存：先空车（按【储存2】键）储存再满车（按【储存2】键）储存，或者先满车（按【储存2】键）储存后再空车（按【储存 2】键）储存，也就是说要经过两次（按【储存2】键）储存才构成一组完整记录。按【储存2】键储存时，为了能自动识别区分以上②、③两种贮存的情况，特作以下协定：

▲！车辆的车号必须是 00001～99999之间的任意数。也就是说00000 不能作为真实车辆的车号。如果车号设置为00000时，表示前来称重的不是一个载物的车辆，而仅仅是一个货物。此时仪表将按照②的方式贮存。

▲！如果仪表的去皮标志符亮，则皮重已知，因此一次贮存便构成一则完整的记录。

▲！如果车号设置为00000以外的任意5位数，而且仪表的去皮标志符不亮（即毛重状态时），则必须经过两次贮存操作才能构成一个完整的记录。

▲！如果选择不使用车号，则表示称量的不是车辆，一次贮存便构成一个完整的记录。

（5） 贮存操作的方法：

贮存操作举例详见附录A

（6） 数据不稳定时，或毛重≤0或毛重≤净重或不满足回零条件时，都不能进行贮存，否则仪表显示【Err  19】，以提示操作者。

（7） 关于自动贮存和打印：

①  自动贮存打印的设置见打印设置一节。

②  自动贮存打印时，不存在两次贮存方式。

③  自动贮存时，贮存的车号、货号为当前的车号和货号。

④  自动贮存的皮重值分以下三种情况：

a)  仪表的去皮标志符亮时，便以当前称重的皮重值存入该组记录。

b)  仪表的去皮标志符不亮时，便自动在内存中查找该车号下的皮重值，并以该皮

重值存入该组记录。

c)  仪表去皮标志符不亮时，且内存中该车号下的皮重值没有时，便以皮重为0的形式存入该组记录。

## 二. 车号皮重的设置与清除方法：

仪表可以存储1000个车号皮重值，输入方法有三种：

1. 用数字键输入皮重：（*：为原设置值）

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【车号】 | 在称重显示状态下 |  |
| 2 | 送车号按【输入】 | o ***** o 35790 | 送入车号如：35790 |
| 3 | 送皮重按【输入】 | P ***** P 01000 | 送入皮重 如：1000(公斤) |
| 4 |  | 返回称重显示 | 结束 |

注：步骤2：按【清除】时，如果有此车号则清除后显示“ PASS ”。

2. 称重法存皮重：

空车（重量>20d）上秤台仪表稳定指示符亮后， 按【车号】键，送入车号后再按【设皮】键。

## 三、车号皮重的批量查看与清除方法：

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【检查】 | S-CodE | 输入密码 |
| 2 | 按【111111】 | S- - - - - - | 密码固定为“111111” |
| 3 | 按【输入】 | rEAd 00 | 选择功能类别号 |
| 4 | 按【6】 | rEAd 06 | 选择功能类别号6查车号皮重 |
| 5 | 按【输入】 | PEr *** | 显示存储占用空间百分比，(已存储条数/1000) |
| 6 | 按【输入】 | o ***** | 显示第1条车号 |
| 7 | 按【输入】 | P****** | 显示所查询车号的皮重 |
| 9 | 按【输入】 | o ***** | 仍显示第1条车号 |

注：步骤6和7：按【清除】时，清除此车号皮重；按【←/→】时查看上一条或下一条车号皮重记录

## 四. 称重记录的打印

1． 在打印前必须正确设置打印参数（打印参数设置的方法技术说明书打印参数设置部分）。

2． 仪表贮存和打印是同时的，用【储存1】或【储存2】键每贮存一组完整的记录的同时打印出该组称重记录（如果打印是设置有效的，即打印机类型为非零，且选择了贮存时打印）。

3． 如果因为某种原因（比如打印机故障等）未能打印好称重记录时，在排除故障之后，按一下【补打】键即可补充打印出当前贮存的记录。

4． 在一段称量结束后，可按【累打】键打印出该段记录的累计值。

5． 如果按【储存2】键使用先空车后重车，或先重车后空车的两次贮存方法，在第一次贮存时，因该组记录还不完整，仪表只显示【LoAd】以提示操作者，但不打印。不过，此时若按【补打】键仍可将此不完整的记录打印出。打印出的结果总是：

① 序号和货号为0；

② 毛重和净重均为0；

③ 皮重值为当前所存储的显示重量。

## 五. 明细报表打印

| 参数或功能代码 | 参数或功能类别 |
| --- | --- |
| 00 | 总明细表 |
| 01 | 某日期的明细表 |
| 02 | 某日期段的明细表 |
| 03 | 某车号的明细表 |
| 04 | 某货号的明细表 |

- 总明细表

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【报表】 | Pb 00 | 选择总明细表 |
| 2 | 按【输入】 | Print | 开始打印报表，打印结束自动返回称重状态 |

- 某日期明细表

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【报表】 | Pb 00 |  |
| 2 | 按【01】 | Pb 01 | 输入“01”，选择某日期明细报表 |
| 3 | 按【输入】 | d00.00.00 | 输入日期 |
| 4 | 按【120520】 | d12.05.20 | 例如12年5月20日 |
| 5 | 按【输入】 | Print | 开始打印报表，打印结束自动返回称重状态 |

3、某日期段明细表

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 |  | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【报表】 | Pb 00 |  |  |
| 2 | 按【02】 | Pb 02 |  | 输入“02”，选择某日期段明细报表 |
| 3 | 按【输入】 | d00.00.00 |  | 输入日期段的起始日期 |
| 4 | 按【40101】 | d12.05.20 |  | 例如12年5月20日 |
| 5 | 按【输入】 | d00.00.00 |  | 输入日期段的终止日期 |
| 6 | 按【40101】 |  | A12.05.20 | 例如12年5月20日 |
| 7 | 按【输入】 | Print |  | 开始打印报表，打印结束自动返回称重状态 |

4、某车号明细表

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【报表】 | Pb 00 |  |
| 2 | 按【03】 | Pb 03 | 输入“03”，选择某车号明细报表 |
| 3 | 按【输入】 | o 00000 | 输入车号 |
| 4 | 按【00123】 | o 00123 | 例如车号为“00123” |
| 5 | 按【输入】 | Print | 开始打印报表，打印结束自动返回称重状态 |

5、某货号表

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【报表】 | Pb 00 |  |
| 2 | 按【04】 | Pb 04 | 输入“04”，选择某货号明细报表 |
| 3 | 按【输入】 | hn * ** | 输入货号 |
| 4 | 按【123】 | hn 123 | 例如货号为“123” |
| 5 | 按【输入】 | Print | 开始打印报表，打印结束自动返回称重状态 |

## 六．称重记录的查询与清除

- 查询操作方法：

用【检查】键可以按不同的方式检查仪表内各种记忆内容，操作方法如下：

在称重状态下，按【检查】键，（如果选择了检查加密，仪表先显示【S-CodE】,提示输入检查密码，输入正确密码后）仪表显示【rEAd  00】，提示输入查看类型：

| rEAd 1 | 按日期检查完整记录 | rEAd 2 | 按车号检查完整记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| rEAd 3 | 按货号检查完整记录 | rEAd 6 | 查看/删除车号皮重 |
| rEAd 11 | 按日期检查不完整记录 | rEAd 12 | 按车号检查不完整记录 |

输入查看方式后按【输入】，仪表会提示输入该查看方式所需的条件，如按日期、车号和货号查询，接着便逐一显示符合条件的记录，其中查询完整称重记录与不完整称重记录时，都先显示最新记录。

2． 查询操作示例：（按日期、车号或货号查询方式相同）

例：按日期查询，即检查某一天的全部记录

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【检查】 | S-CodE | 输入密码 |
| 2 | 按【111111】 | S- - - - - - | 密码固定为“111111” |
| 3 | 按【输入】 | rEAd 00 | 选择功能类别号 |
| 4 | 按【1】 | rEAd 01 | 选择功能类别号1按日期查询完整称重记录 |
| 5 | 按【输入】 | no 0001 | 显示第1条 |
| 6 | 按【输入/↓】 | d12.05.31 | 显示第1条记录的日期 |
| 7 | 按【输入/↓】 | t09.58.44 | 显示第1条记录的日期 |
| 8 | 按【输入/↓】 | o 12345 | 显示第1条记录的车号 |
| 9 | 按【输入/↓】 | hn 003 | 显示第1条记录的货号 |
| 10 | 按【输入/↓】 | A001.200 | 显示第1条记录的毛重 |
| 11 | 按【输入/↓】 | t000.200 | 显示第1条记录的皮重 |
| 12 | 按【输入/↓】 | A001.000 | 显示第1条记录的净重 |
| 13 | 按【输入/↓】 | no 0001 | 仍显示第1条 |

注：步骤5至12时：如果按【清除】，如果当前称重记录还没有【累打】，则会提示【Err  17】，否则清除此称重记录。如果按【←】则往最新查询完整称重记录，按【→】则往早期查询完整称重记录

步骤6时：如果按【清除】，如果当前称重记录还没有【累打】，则会提示【Err  17】，否则清除此日期所有的完整称重记录

## 七．称重记录和车号皮重的全部删除操作

| 步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【清除】 | S-CodE | 输入密码 |
| 2 | 按【111111】 | S- - - - - - | 密码固定为“111111” |
| 3 | 按【输入】 | SurE 0 | 选择功能类别号 1:清除所有完整称重记录与不完整称重记录 2:清除所有车号皮重 3:清除所有不完整称重记录 |
| 4 | 按【1】 | SurE 1 | 选择清除所有完整称重记录与不完整称重记录 |
| 5 | 按【输入】 | ---- PASS | 清除中…. 完成清除，并退回【称重界面】 |

## 八．查询打印

本仪表可以将正在查询的记录打印出来，操作方法如下：在检查过程中，显示某个记录的项目时按【补打】键即可把这个正在检查的记录打印出来。其中序号打印为0；

# 第四章 信息提示

一、正常信息提示：

| 序号 | 显示 | 注 解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【 ------- 】 | 请稍等，仪表内部进行运算，不要进行任何操作。 |
| 2 | 【 Print 】 | 仪表正在向打印机传输数据。 |
| 3 | 【 Load 】 | 两次称量中的第一次数据贮存。 |
| 4 | 【 End 】 | 操作结束。 |
| 5 | 【 PASS 】 | 设置修改成功。 |
| 6 | 【Lo bAt】 | 电量低，仪表即将关机。 |
| 7 | 【 -】 | 蓄电池电压低于10.2V请及时给蓄电池充电。 |
| 8 | 【 SAvE 】 | 数据保存中 |
| 9 | 【 - 】跑动 | 屏保中，当秤台脱离零点或按任一键自动退出此屏保。 |

二、错误操作信息提示：

| 序号 | 显示 | 注 解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【Err 03】 | 超载报警，须立即卸下全部或部分载荷 |
| 2 | 【Err 08】 | 该条件下无记录 |
| 3 | 【Err 11】 | 车号贮存已满，请删除部分或全部记忆皮重。 |
| 4 | 【Err 12】 | 不能用微打或POS机进行报表打印 |
| 5 | 【Err 17】 | 参数设置不符合要求，请参考相关参数的输入范围的要求 |
| 6 | 【Err 19】 | 零、负称量或不稳时不能打印，不满足回零条件不打印；存储时输入参数不附合要求；不符置零条件；不符合去皮条件：不稳定、负数；调用车号无皮重信息 |
| 7 | 【Err 26】 | 请联系计量局。 |
| 8 | 【Err 27】 | 请联系衡器厂。 |
| 9 | 【Err 28】 | 打印的日期小于已存储的称重记录的日期。 |
| 10 | 【ECC 01~16】 | n号传感器通信出错。 |
| 11 | 【Err P】 | 打印机联接错误、打印机出错或打印机没纸，请加纸或按称重键退出。 |

三、其他信息提示：

| 序号 | 显示 | 注 解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【 --S-- 】 | 仪表正开机置零中 |
| 2 | 【S-CodE 】 | 操作密码”111111” |
| 3 | 【C-CodE 】 | 输入标定密码 |
| 4 | 【d-CodE 】 | 输入试用截止时间密码 |

# 附录 A：打印操作举例：

在打印控参数中选择不输入车号、货号时，在贮存打印操作 时会跳过相应的步骤，同时使用当前仪表的车号和货号内存单元原有数据进行贮存。如果在存储项目中选择不使用车号或货号时，在贮存打印操作时也会跳过相应的步骤，并且不存储和打印相应的项目（详见《调试说明书》第六章第六节存储打印参数设置）。

一、一次手动预置皮重打印称重单

| 步骤 | 情 况 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆过磅 | 按【设皮】 | P000.000 | 提示输入皮重值 |
| 2 | 输入皮重值 | 按【1000】 | P001.000 | 如输入皮重1.000 |
| 3 |  | 按【输入】 | - 1.000 | 显示秤上净重量值，去皮标识符亮。注：此时仪表自动切换为净重显示状态（按【毛/净】可切换显示状态）。 |
| 4 | 等待稳定 | 按【储存1】或 按【储存2】 | o ***** | 显示当前原车号。提示用户输入车号。 |
| 5 | 输入车号 | 按【00123】 | o 00123 | 如车号为00123 |
| 6 |  | 按【输入】 | hn *** | 显示原货号。提示用户输入新货号。 |
| 7 | 输入货号 | 按【001】 | hn 001 | 如货号 001 |
| 8 |  | 按【输入】 | Print | 打印称重单。 |

注：当去皮灯亮时，可直接从第4步开始。并非每次都需操作步骤1~3。

二、一次手动直接打印称重单（调用车号皮重或称的是货物）

| 步骤 | 情况 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物上磅，等待稳定灯亮 | 按【储存1】 | o ***** | 显示当前车号。提示用户输入新车号。 |
| 2 | 输入车号 | 输入【00123】 | o 00123 | 输入车号，如00123 |
| 3 |  | 按【输入】 | hn *** | 显示当前货号。提示用户输入新货号。 |
| 4 | 输入货号 | 按【011】 | hn 011 | 输入货号，如011 |
| 5 |  | 按【输入】 | Print | 打印称重单。 |

注：当没有此车号的皮重时，仪表将打印毛重为当前显示值，皮重为0。

三、两次称量打印称重单（即先空车后重车或先重车后空车，此处以前者为例）

| 步骤 | 情况 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空车上磅，等待稳定 | 按【储存2】 | o ***** | 显示原车号。提示用户输入新车号。 |
| 2 | 输入车号 | 输入【00123】 | o 00123 | 若所要输入的新车号与原车号相同，则无须输入新车号。 |
| 3 |  | 按【输入】 | hn *** | 显示原货号。提示用户输入新货号。 |
| 4 | 输入货号 | 如输入【011】 | hn 011 |  |
| 5 |  | 按【输入】 | LoAd | 1.5秒后退回称重状态 |
| 6 | 重车上磅，等待稳定 | 按【储存2】 | o ***** | 显示原车号。提示用户输入“步骤2”所输的车号。 |
| 7 |  | 按【输入】 | hn *** | 显示原货号。提示用户输入“步骤4”所输的货号。 |
| 8 |  | 按【输入】 | Print | 打印称重单 |

- 自动打印称重单使用前配置

详见《调试说明书》第六章第六节，配置好Auto 、回零限制HL和最小打印重量L

# 附录 B：明细表及统计报表示例

明 细 表(总)

| 序号 | 日期 时间 | 车号 | 货号 | 毛重(t) | 皮重(t) | 净重(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 05日 20：06 | 00001 | 003 | 2.003 | 1.000 | 1.003 |
| 0002 | 05日 20：21 | 00123 | 004 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 0003 | 05日 20：41 | 00001 | 010 | 1.000 | 0.100 | 0.900 |
| 0004 | 05日 20：44 | 00001 | 001 | 1.000 | 0.100 | 0.900 |
| 0005 | 05日 20：45 | 00001 | 050 | 1.000 | 0.100 | 0.900 |
| 0006 | 05日 20：45 | 00002 | 06 | 1.000 | 0.100 | 0.900 |
| 累计： 毛重： 7.003 t 净重： 4.603 |  |  |  |  |  |  |

宁波柯力传感科技股份有限公司

地址：宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号

服务热线：400-887-4165

800-857-4165

传真：0574-87562271

邮编：315033

网址：http://www.kelichina.com